BÁO CÁO: SO SÁNH KIẾN TRÚC CISC VÀ RISC

- Giới thiệu khái niệm cơ bản

  - Kiến trúc CISC (Complex Intruction Set Computer)

- CISC là kiểu kiến trúc vi xử lý trong đó một lệnh có thể thực hiện được nhiều thao tác phức tạp, chẳng hạn như truy cập bộ nhớ, tính toán, và lưu kết quả chỉ trong một lệnh duy nhất.

- Mục tiêu của CISC là giảm số lượng dòng lệnh trong chương trình bằng cách làm cho mỗi lệnh trở nên mạnh mẽ hơn.

- Điều này giúp lập trình viên viết chương trình dễ hơn vì có thể mô tả các thao tác ở mức cao với ít lệnh hơn.

Ví dụ tiêu biểu cho CISC là các bộ vi xử lý Intel x86, AMD64, VIA Nano,…

  - Kiến trúc RISC (Reduced Intruction Set Computer)

- Trong kiến trúc RISC mỗi lệnh được thiết kế đơn giản và thực thi trong một chu kỳ xung nhịp (clock cycle).

- Thay vì cung cấp nhiều lệnh phức tạp, RISC chỉ cung cấp một tập nhỏ các lệnh cơ bản nhưng tối ưu, cho phép phần cứng xử lý nhanh hơn.

- Mục tiêu của RISC là tăng tốc độ xử lý thông qua việc tối giản tập lệnh và tối ưu hóa đường ống xử lý (pipeline).

Ví dụ tiểu biểu là ARM, MIPS, SPARC, RISC-V,…

- Ưu điểm và nhược điểm của từng kiến trúc

| Kiến trúc | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| CISC | - Ít dòng lệnh hơn trong chương trình. - Dễ dàng hơn cho lập trình viên ở mức hợp ngữ. - Tương thích ngược mạnh mẽ (đặc biệt trong họ x86). | - Thiết kế phần cứng phức tạp. - Khó tối ưu pipeline. - Tốc độ thực thi thấp hơn do độ phức tạp. |
| RISC | - Lệnh thực thi nhanh (mỗi lệnh 1 chu kỳ). - Dễ tối ưu pipeline. - Phần cứng đơn giản, tiêu thụ ít năng lượng. | - Chương trình dài hơn do cần nhiều lệnh để thực hiện cùng tác vụ. - Cần bộ nhớ chương trình lớn hơn. - Cần trình biên dịch thông mình để tối ưu mã máy. |

- So sánh CISC và RISC theo các tiêu chí

  - Cấu trúc tập lệnh

- CISC: tập lệnh phức tạp, số lượng lệnh nhiều. Một lệnh có thể thực hiện nhiều thao tác (tải, tính toán, lưu). Kích thước lệnh không cố định.

- RISC: tập lệnh đơn giản, chỉ bao gồm các lệnh cơ bản như load, store, add, sub, branch. Kích thước lệnh thương cố định (ví dụ 32bit). Thiết kế tập trung vào hiệu năng hơn là sự đa dạng.

  - Tốc độ xử lý

- CISC: mỗi lệnh có thể mất nhiều chu kỳ xung để thực thi. Việc giải mã lệnh phức tạp làm giảm tốc độ tổng thể.

- RISC: mỗi lệnh chỉ cần 1 chu kỳ. Hỗ trợ pipelining hiệu quả, giúp tốc độ xử lý cao hơn nhiều trong các ứng dụng thời gian thực.

  - Kích thước chương trình

- CISC: do mỗi lệnh có khả năng thực hiện nhiều thao tác, nên tổng số lệnh trong chương trình ít hơn, dẫn đến kích thước mã nhỏ hơn.

- RISC: cần nhiều lệnh hơn để đạt nhiều kết quả, nên kích thước chương trình lớn hơn.

  - Độ phức tạp phần cứng

- CISC: bộ giải mã lệnh (instruction decoder) và vi điều khiển (microcode) phức tạp.

- RISC: Phần cứng đơn giản hơn, dễ mở rông pipeline và tối ưu hiệu năng.

  - ứng dụng thực tế

| Kiến trúc | Ví dụ bộ xử lý | ứng dụng phổ biến |
| --- | --- | --- |
| CISC | Intel x86, AMD64 | Máy tính để bàn, laptop, máy chủ |
| RISC | ARM, MIPS, RISC-V | Hệ thống nhúng, thiết bị di động, IoT |

- Quan điểm cá nhân

- CISC và RISC đều có những ưu điểm và lĩnh vực ứng dụng riêng. Nếu CISC hướng đến sự linh hoạt và khả năng tương thích, thì RISC lại hướng đến hiệu năng, tiết kiệm năng lượng và đơn giản hóa phần cứng.

- Tùy nhiên, trong bối cảnh phát triển hệ thống nhúng hiện này, kiến trúc RISC là lựa chọn phù hợp hơn, lý do:

- Tiết kiểm năng lượng: các thiết bị nhúng (cảm biến, IoT, STM32, ESP32) yêu cầu hoạt động lâu dài với pin.

- Tốc độ xử lý cao: thiết kế pipeline hiểu quả giúp RISC đạt hiệu năng cao trên mỗi chu kỳ xung nhịp.

- Chi phí thấp: Việc thiết kế chip RISC đơn giản hơn, tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Tính mở rộng: các kiến trúc như ARM và RISC-V cho phép mở rộng phù hợp với từng ứng dụng cụ thể - rất quan trọng trong lĩnh vực nhúng.